| SERIE N°3 (TS) TP4 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie abordée ou système support: |  |  | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| DAEV TWINGO |  |  |  |
| Intitulé du TP |  |  |  |
| ETUDE DE LA COMMANDE MOTEUR |  |  |  |
| Durée du TP | 2h |  |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |  |  |  |
| Centre d’intérêt : |  | CI3 : Motorisation,, conversion d’énergie (thème E1) CI.8 : Pilotage, contrôle et comportement d’un système pluritechnique (thème E6) |  |
| Compétences attendues : |  | Identifier et régler les paramètres de commande liés à la variation de vitesse. Identifier les éléments transformés et les flux d’énergie. Identifier les opérateurs utilisés. Associer à sa représentation schématique chaque constituant du système. |  |
| Savoirs et Savoir-faire associés : |  | B 122 : la commande de puissance. |  |
| Pré-requis : |  | Présentation du hacheur. |  |
| DONNEES TECHNIQUES |  |  |  |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : |  | Poste électronique (alim., G.B.F, oscillo numérique, multimètre). Carte hacheur 4 quadrants. Un MCC ou le sous système DAEV. |  |
| Documents à utiliser : |  | Cours sur la fonction de conversion électromécanique. Documents techniques de la DAEV. |  |

TRAVAIL DEMANDE

Introduction : dans ce TP vous allez étudier la commande du moteur d’assistance de la DAEV. Cette assistance varie en fonction du couple exercé sur la colonne de direction et de la vitesse du véhicule.

1- Définition et justification

- Justifier le choix d’un hacheur pour la commande du moteur.

- Compléter l’actigramme suivant correspondant à sa représentation fonctionnelle :

2- Vérification du bon fonctionnement de l’ensemble (voir schéma de câblage en annexe n°1)

- Réglage du signal de commande : produire au GBF un signal carré positif de niveau 12V de rapport cyclique variable et de fréquence 18 kHz.

- Mise en route du système : effectuer les câblages nécessaires à la vérification du bon fonctionnement du système puis appeler le professeur pour valider.

3- Validation du cahier des charges

On désire vérifier que le moteur tourne à des vitesses différentes et que l’une des propriétés du moteur (la tension et la vitesse de rotation du moteur sont proportionnelles) est vérifiée.

- Proposer un protocole expérimental permettant la validation de ce cahier des charges. Appeler le professeur pour valider.

- Le mettre en œuvre en faisant les relevés nécessaires.

- Analyser les résultats obtenus et conclure quant à la validation ou non du cahier des charges.

## HACHEUR DAEV TWINGO : DOCUMENT ANNEXE N°1