| Fonction conditionner l’information |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESENTATION GENERALE |  |  |  |  |
| Partie abordée ou système support: |  |  | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |  |
| Intitulé du TP |  |  |  |  |
| Fonction conditionner l’information |  |  |  |  |
| Durée du TP | 2h |  |  |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |  |  |  |  |
| Centre d’intérêt : |  | CI.9 : ACQUISITION ET CONDITIONNEMENT DES INFORMATIONS. |  |  |
| Compétences attendues : |  | - Mesurer les signaux en divers points de la chaîne . - Décrire et représenter l’évolution du signal le long de la chaîne. |  |  |
| Savoirs et Savoir-faire associés : |  | B32 : Le conditionnement du signal |  |  |
| Pré-requis : |  | - Connaître les caractéristiques générales des signaux |  |  |
| DONNEES TECHNIQUES |  |  |  |  |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : |  | - Poste de travail équipé du logiciel de simulation Orcad. |  |  |
| Documents à utiliser : |  | - Cours fonction conditionner. |  |  |

TRAVAIL DEMANDE

L’objectif de ce TP est d’étudier un échantillon des fonctions permettant de conditionner une information, c'est-à-dire mettre en forme un signal issu d’un capteur afin qu’il soit compatible avec l’unité de traitement choisie (automate, microcontrôleur, carte logique…).

1- Etude de la fonction 1

- Ouvrir le projet 1.

- Définir les paramètres de simulation en fonction des caractéristiques du générateur V2.

- Placer les sondes de mesures afin de visualiser Vcapteur, V1 et Vs.

- Lancer la simulation puis visualiser les résultats sur 2 fenêtres, Vcapteur et V1 sur l’une puis Vs sur l’autre.

- Dans quels cas le signal Vs change t-il de valeur ? En utilisant les informations présentes dans le cours (fonction conditionner), en déduire la fonction étudiée.

Appeler le professeur pour valider vos résultats

- Modifier les valeurs du générateur d’alimentation -Valim tel que –Valim = -10V.

- Lancer la simulation et visualiser les courbes de Vcapteur, V1 et Vs.

- Quelle est la caractéristique modifiée sur Vs ?

- Conclure sur le nombre de valeurs possibles en sortie de Vs et sur l’influence de l’alimentation sur ces valeurs.

Appeler le professeur pour valider vos résultats

- Modifier le schéma afin de relier Vcapteur à l’entrée “-” et V1 à l’entrée “+” du composant U1A.

- Lancer la simulation et indiquer les changements observés.

- Conclure sur le rôle de cette fonction et sur ses limites d’utilisation.

Appeler le professeur pour valider vos résultats

2- Etude de la focntion 2

- Ouvrir le projet 2.

- Définir les paramètres de simulation en fonction des caractéristiques du générateur V5.

- Placer les sondes de mesures afin de visualiser Vcapteur et Vs.

- Lancer la simulation puis visualiser les résultats sur 2 fenêtres.

- Quelle est la caractéristique du signal qui a été modifiée ?

- En utilisant les informations présentes dans le cours (fonction conditionner), en déduire la fonction étudiée.

- Déterminer la relation mathématique entre Vs et Vcapteur (pour plus de précision, vous utiliserez les curseurs de mesure).

Appeler le professeur pour valider vos résultats

- Modifier le schéma initial comme suit :

- Relever les changements obtenus et déterminer la relation mathématique entre Vs et Vcapteur.

- Intervertir les valeurs de R1 et R2.

- Lancer la simulation et visualiser Vcapteur et Vs.

- Indiquer le changement obtenu.

- Conclure sur l’influence des valeurs des éléments résistifs sur le résultat obtenu.

Appeler le professeur pour valider vos résultats

3- Etude de la fonction 3

- Ouvrir le projet 3.

- Définir les paramètres de simulation en fonction des caractéristiques du générateur V2.

- Placer les sondes de mesures afin de visualiser Vcapteur et Vs.

- Lancer la simulation puis visualiser les résultats sur 2 fenêtres.

- Quelle est la caractéristique du signal qui a été modifiée ?

- En utilisant les informations présentes dans le cours (fonction conditionner), en déduire la fonction étudiée.

Appeler le professeur pour valider vos résultats

- Modifier le schéma pour obtenir une variation 0V / 12 V en Vs.

- Conclure sur le rôle de cette fonction et sur ses limites d’utilisation.

Appeler le professeur pour valider vos résultats

4- Pour aller plus loin

- Ouvrir le projet 1.

- Visualiser Vs. Double-cliquer sur l’axe des abscisses (temps) et cliquer sur Axis Variable. Choisir V(Vcapteur). Vous obtenez la caractéristique de transfert Vs = f( Vcapteur).

- L’imprimer et noter sur la feuille les valeurs caractéristiques (valeurs min et max de Vs, seuil de comparaison…).

- Ouvrir le projet2.

- Vérifier que R2=100kΩ et R1=10kΩ.

- Régler l’amplitude du signal à 1,5V. Visualiser Vs et Vcapteur. Commenter les résultats. En déduire les limites de fonctionnement de la structure.

- Visualiser la caractéristique de transfert Vs=f(Vcapteur).

- L’imprimer et noter sur la feuille les valeurs caractéristiques.