Dossier Technique

SOMMAIRE

Présentation générale

1- Expression du besoin

2- Environnement du portail

Analyse fonctionnelle

1- Fonction globale

Caractéristiques techniques

Dessins d'ensembles

1-Eclatés

2- Dessin d'ensemble

3- Nomenclature

Présentation générale

- Expression du besoin

- Environnement du portail

MILIEU HUMAIN :

- L’utilisateur : utilise quotidiennement l’ouvre-portail automatique.

- L’installateur (professionnel ou non) : installe l’ouvre-portail sur le portail et le pilier.

- Les visiteurs (intrus ou non) : utilise occasionnellement l’ouvre-portail automatique.

- Les enfants : confrontés aux mouvements et dangers potentiels de l’ouvre-portail automatique.

MILIEU ECONOMIQUE :

- La concurrence : les autres dispositifs permettant de réaliser la même fonction.

MILIEU PHYSIQUE :

- Les intempéries : pluie, vent, soleil, gel, température, ….

- Le portail : actionné par l’ouvre-portail.

- Le pilier : soutenant l’ouvre-portail.

- Le véhicule : passage entre les vantaux du portail.

MILIEU TECHNIQUE :

- L’énergie électrique : source d’énergie pour l’ouvre-portail.

- Le portail : différentes structures possibles (plein ou évidé, bois, plastique, métal, …)

- Le pilier : différents supports possibles (ciment, pierre, bois, plastique, métal, …)

- Les normes concernant la sécurité, et la conception des ouvre-portail.

- Les autres normes et règlements (normes électriques, …).

Analyse fonctionnelle

1- Fonction globale du mécanisme

Caractéristiques techniques

| - Tension d’alimentation : 220 V, 50 Hz - Puissance absorbée : 150 W - Courant absorbé : 1,2 A - Vitesse de rotation du moteur : 1400 tr/min. - Pression maximale : 30 bars | - Débit de la pompe : 1 l/min. - Diamètre du piston : 40 mm - Diamètre de la tige : 16 mm - Course du vérin : 240 mm |
| --- | --- |

Dessins d'ensembles

1- Eclatés

2- Dessin d'ensemble

3- Nomenclature

| REP | NBR | DESIGNATION | OBSERVATION | REFERENCE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | CARTER PRINCIPAL | Profilé extrudé | 4 |
| 2 | 1 | CARTER DU VERIN | Profilé extrudé | 5 |
| 3 | 1 | CHAPE (coté pilier) |  | 15 B |
| 4 | 1 | BOULON AJUSTE |  | 8 A / 10 B |
| 5 | 1 | PRESSE-ETOUPE |  | 9 D |
| 6 | 1 | CARTER ARRIERE | Moulé | 6 |
| 7 | 1 | CORDON D'ALIMENTATION |  | 7 |
| 8 | 1 | JOINT D'ETANCHEITE |  | 12 B |
| 9 | 2 | FLASQUE MOTEUR | Moulé | 3 |
| 10 | 2 | ROULEMENT A BILLES |  | 3 |
| 11 | 2 | MANCHON ELASTIQUE |  | 3 |
| 12 | 1 | ROTOR MOTEUR |  | 3 |
| 13 | 1 | STATOR MOTEUR |  | 3 |
| 14 | 4 | TIRANT H M3 |  | 9 C / 12 C /10 A |
| 15 | 1 | FLASQUE DE POMPE | Moulé | 2 |
| 16 | 1 | ARBRE DE POMPE |  | 2 |
| 17 | 1 | CORPS DE POMPE |  | 2 |
| 18 | 1 | COURONNE DENTEE |  | 2 |
| 19 | 1 | PIGNON DENTE |  | 2 |
| 20 | 1 | 1/2 CORPS DE DISTRIBUTEUR | Moulé | 6 B |
| 21 | 2 | CLAPET ANTI-RETOUR |  | 35 / 18 / 30 B |
| 22 | 1 | CORPS PRINCIPAL DISTRIBUTEUR | Moulé | 6 B |
| 23 | 2 | GUIDE |  |  |
| 24 | 1 | TIROIR DE CLAPET |  | 20 B /14 P |
| 25 | 1 | 1/2 CORPS DE CLAPET |  | 19 C |
| 26 | 1 | CORPS PRINCIPAL DE CLAPET |  | 19 C |
| 27 | 1 | RESSORT HELICOIDAL |  | 19 C |
| 28 | 2 | JOINT TORIQUE |  | 14 M |
| 29 | 1 | JOINT TORIQUE |  | 14 C |
| 30 | 1 | CYLINDRE DE VERIN |  | 23 |
| 31 | 1 | PISTON DE VERIN |  | 20 A |
| 32 | 2 | JOINT D'ETANCHEITE |  | 14 D |
| 33 | 1 | GUIDE |  | 16 |
| 34 | 1 | TIGE DE VERIN |  | 20 A |
| 35 | 1 | TETE DE VERIN | Moulé | 6 A |
| 36 | 1 | JOINT D'ETANCHEITE |  | 14 C |
| 37 | 1 | PALIER LISSE |  | 6 A |
| 38 | 1 | JOINT D'ETANCHEITE |  | 6 A |
| 39 | 1 | EMBOUT |  | 18 |

(*) Référence constructeur : voir éclatés