| SERIE N°4 (1S) TP N°1 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie abordée ou système support: |  |  | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| SECATEUR ELECTRIQUE INFACO |  |  |  |
| Intitulé du TP |  |  |  |
| ESSAIS EN COUPE |  |  |  |
| Durée du TP | 2 H |  |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |  |  |  |
| Centre d’intérêt : |  | CI.3 : MOTORISATION, CONVERSION D’ENERGIE (thème E1). |  |
| Compétences attendues : |  | Vérifier les performances d'un moteur à courant continu au regard des spécifications du cahier des charges. Analyser et déterminer les modes de fonctionnement du moteur à courant continu. Reconnaître la réversibilité du moteur à courant continu. |  |
| Savoirs et Savoir-faire associés : |  | B11 : Les actionneurs. B122 : La commande de puissance. C12 - Comportements énergétiques des systèmes. |  |
| Pré-requis : |  | Cours sur les moteurs à courant continu. Cours sur les transistors bipolaires. |  |
| DONNEES TECHNIQUES |  |  |  |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : |  | Un sécateur dans un carter de protection. Un oscilloscope numérique. |  |
| Documents à utiliser : |  | Dossier technique du sécateur. |  |

TRAVAIL DEMANDE

1- Etude préalable

| Le schéma permettant la commande du moteur est représenté ci-contre.  Dans quelles conditions le moteur sera-t-il alimenté? (donner les états des transistors)?  Pour ce cas, faire un schéma équivalent et colorier en rouge le circuit parcouru par le courant.  De quoi la tension aux bornes de R1 est-elle l’image ? |  |
| --- | --- |

2- Préparation

Vous allez utiliser un sécateur INFACO ayant un moteur à courant continu de référence 28 DT 12 222P (voir document annexe), associé à la carte électronique. On désire visualiser l’allure de la tension aux bornes de R1 (représentative du courant moteur) à vide, lors d’une coupe normale puis lors d’une surcharge.

 Préparer le câblage pour alimenter la carte en 48V (appeler le professeur avant de mettre en marche).

 Préparer l'acquisition à l'oscilloscope numérique (mettre 200ms en base de temps) de la tension aux bornes de R1 (représentative du courant moteur).

3- Mesures

Mesure du courant moyen à vide : Effectuer l'acquisition à l'oscilloscope numérique de la tension UR1 lorsque le sécateur fonctionne à vide puis mémoriser cette courbe sur le pc (courbe n°1).

Mesure du courant pour une coupe normale : Insérer dans le carter de protection une petite branche, puis effectuer l'acquisition de la tension UR1 lors de la coupe et mémoriser cette courbe sur le pc (courbe n°2).

Mesure du courant lors d’une surcharge : Appeler le professeur pour effectuer les manipulations suivantes :

- insérer dans le carter une très grosse branche,

- effectuer l'acquisition de la tension UR1 lors de la tentative de coupe de cette branche,

- mémorier le résultat sur pc (courbe n°3).

4- Analyses

Courbe n°1 :

- Donner, d'après les courbes, la valeur du courant moyen à vide.

- Comparer ce résultat avec celui donné dans la documentation technique.

Courbe n°2 :

- Repérer sur la courbe ce qui correspond :
- au démarrage,
- à la coupe de la branche,
- au freinage du moteur.

- Faire un schéma équivalent du montage et y indiquer le sens du courant lors :
- du démarrage et de la coupe,
- du freinage.

Rappel : l'énergie cinétique acquise par la chaîne cinématique au moment où il faut stopper la lame conduit à mettre en œuvre un procédé de freinage, le moteur fonctionnant alors comme une génératrice (voir cours sur la conversion d'énergie).

Courbe n°3 :

- Pouvez-vous identifier les 3 parties démarrage, coupe, freinage ? Si non, indiquer laquelle et justifier.

- Lors de cette tentative, le moteur fournit un courant max. pendant un certain temps, relever sa valeur et la comparer avec celle fournie dans la documentation technique.

DOCUMENT ANNEXE