| SERIE N°5 (1S) TP N°2 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie abordée ou système support: |  |  | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| SECATEUR ELECTRIQUE INFACO |  |  |  |
| Intitulé du TP |  |  |  |
| ETUDE DE LA MEMORISATION |  |  |  |
| Durée du TP | 2 H |  |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |  |  |  |
| Centre d’intérêt : |  | CI.11 : Systèmes logiques (combinatoires et séquentiels) (thème I7) |  |
| Compétences attendues : |  | Configurer le produit et le faire fonctionner. Lister et caractériser les entrées et les sorties. |  |
| Savoirs et Savoir-faire associés : |  | C21 - L’information. C23 - Comportement des systèmes logiques séquentiels. C22 - Comportement des systèmes logiques combinatoires. D1 - Représenter tout ou partie du produit sous forme schématique. |  |
| Pré-requis : |  | Cours sur la logique. |  |
| DONNEES TECHNIQUES |  |  |  |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : |  | Un poste de mesure équipé. Un poste informatique avec le logiciel ORCAD. |  |
| Documents à utiliser : |  | Dossier technique du sécateur. Documentation relative au logiciel Orcad. |  |

TRAVAIL DEMANDE

1- La fonction "MEMORISATION"  (logique séquentielle)

Lors d’un dysfonctionnement de l’appareil, le système doit se bloquer. Seul le relâchement du bouton M/A peut réinitialiser le système. Vous allez donc vérifier de quelle façon le système garde en mémoire le signal de défaut et se réinitialise.

Simulation :

Le schéma à simuler est sur le document annexe n°1. Il a été partiellement saisi (il ne reste que les générateurs à rajouter).

- Ouvrir le projet "secateur_memo", avec le logiciel ORCAD.

- Définir les signaux suivants et les rajouter sur le schéma :

Remarque : au point A (VA) on simule l'appui sur le bouton M/A et au point P un défaut.

- Lancer la simulation et visualiser les signaux aux points suivants : A, T, P, U, V et C.

- Mémoriser les courbes.

Analyse :

- Indiquer sur les courbes le ou les moments où s’effectue la mémorisation du défaut (dysfonctionnement).

- Identifier sur le document annexe 1, le composant succeptible d’effectuer cette mémorisation.

2- Etude d'une autre solution (en logique combinatoire)

- Etablir les équations logiques de U, V et C en fonction de A et P.

|  | A | P |  | U | V | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |

- Etablir puis saisir sous ORCAD le schéma logique correspondant en utilisant les portes logiques suivantes :

- Au point A et P on simulera des signaux identiques à ceux de l'exercice précédent en prenant comme générateur des STIM1.

- Effectuer la simulation, visualiser les points A, P, U, V et C et sortir les courbes sur imprimantes.

- Comparer ces chronogrammes avec ceux de la question 1 et conclure.

3- Etude du rôle de la structure RC (si il vous reste du temps)

- Supprimer cette structure du premier schéma structurel pour obtenir le schéma identique à celui de l'annexe n°1.

- Lancer une simulation identique à la précédente, visualiser les mêmes points qu'à la question 3 et conclure sur le rôle de cette structure.

ANNEXE N°1

Question 1 :

Question 3 :