| SERIE N°5 (TS) TP2 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie abordée ou système support: |  |  | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| LES RESEAUX LOCAUX |  |  |  |
| Intitulé du TP |  |  |  |
| INSTALLER ET TESTER UN RESEAU ETHERNET |  |  |  |
| Durée du TP | 2h |  |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |  |  |  |
| Centre d’intérêt : |  | CI.12 : COMMUNICATION ET RESEAUX (Thème I12) |  |
| Compétences attendues : |  | Identifier la nature de l’information à communiquer, Reconnaître le type d’interface, Etablir les liaisons physiques entre les différents postes et périphériques, Configurer les logiciels de façon à établir la communication, Paramétrer une suite de protocole TCP-IP. |  |
| Savoirs et Savoir-faire associés : |  | B51 : Les périphériques, B52 : Les réseaux |  |
| Pré-requis : |  | Cours et TD sur les réseaux. |  |
| DONNEES TECHNIQUES |  |  |  |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : |  | Postes informatiques avec cartes réseaux et câbles. Un hub. Une caméra IP |  |
| Documents à utiliser : |  | Cours et TD sur les réseaux. Site http://www.commentcamarche.net. Document aide au logiciel « vilar multiview » |  |

TRAVAIL DEMANDE

Introduction :

Dans ce TP, vous allez installer, paramétrer un poste informatique pour qu’il puisse fonctionner en réseau.

Données des comptes :

| Nom | Mot de passe | Adresse IP | Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| eleve1 | eleve1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| eleve2 | eleve2 | 192.168.1.130 | 255.255.255.0 |
| eleve3 | eleve3 | 192.168.1.200 | 255.255.255.0 |

Activité 1 : prise en main et tests

Vous disposez de 3 postes informatiques, d’un switch, de câbles réseaux.

- Câbler l’ensemble pour former un réseau en étoile.

- En local (pas sur « pedagogue1 »), prendre possession d’un poste informatique avec l’un des comptes ci-dessus.

- Noter les caractéristiques actuelles du poste ; pour cela faire :
- démarrer – exécuter et taper cmd
- dans la fenêtre DOS taper ipconfig/all
- relever tous les paramètres de la carte réseau (cela sera utile en fin de TP) ainsi que le nom du poste

- Demander à l’autre groupe l’adresse IP de leur poste puis, dans la fenêtre DOS, taper ping adresse du poste. Que constatez-vous ? Qu’est-ce que cela signifie ?

- En utilisant le « voisinage réseau », retrouver le poste de l’autre groupe.

Activité 2 : modification de l’adresse IP et partage

- A partir des données des comptes, modifier l’adresse IP et le mask de votre poste

- Vérifier que la modification a bien été prise en compte (ipconfig/all)

- Vérifier que vous êtes bien dans le même réseau que l’autre groupe (ping ou voisinage réseau)

- Sur le disque dur D, créer un dossier « tempo » puis le partager pour que l’autre groupe puisse y accéder.

- Tester ce partage

Activité 3 : modification du mask

- En concertation avec l’autre groupe, modifier le mask sur votre poste de travail pour que les 2 postes ne soient plus dans le même réseau

- Tester et conclure

- En concertation avec l’autre groupe, modifier maintenant l’adresse IP de l’un des 2 postes (sans changer le mask) pour qu’ils puissent être dans le même réseau

- Tester et conclure

Activité 4 : installation d’une caméra IP

- Remettre les paramétrages de l’activité 2

- Câbler la caméra IP à votre disposition

- A l’aide du logiciel « vilar multiview », prendre possession de votre caméra et en modifier ses paramètres pour qu’elle soit dans le même réseau que celui de votre poste de travail

- Tester la caméra

- Stopper l’utilisation du logiciel précédent

- Lancer un navigateur internet et prendre possession de votre caméra.

Activité 5 : connexion au réseau du lycée

- Remettre la configuration réseau initiale

- Câbler le switch pour qu’il puisse « aller » sur le réseau du lycée

- Se déconnecter du poste, puis se connecter sur « pedagogue1 » avec votre identifiant personnel

Si cela fonctionne, vous avez terminé !!!