| SERIE N°5 (1S) TP N°1 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie abordée ou système support: |  |  | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| STORE SOMFY ou SIMU |  |  |  |
| Intitulé du TP |  |  |  |
| ETUDE DE LA COMMANDE DU STORE |  |  |  |
| Durée du TP | 2 H |  |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |  |  |  |
| Centre d’intérêt : |  | CI.11 : SYSTEMES LOGIQUES ET NUMERIQUES (thème I6) |  |
| Compétences attendues : |  | Lister et caractériser les entrées et les sorties; Etablir, pour un système combinatoire, l'expression d'une fonction logique, la représenter sous forme tabulées, d'équations ou graphique; Elaborer tout ou partie du modèle comportemental; Représenter tout ou partie du produit sous forme schématique; Tester et valider le fonctionnement. |  |
| Savoirs et Savoir-faire associés : |  | C21, C22 - L'information, comportement des systèmes logiques combinatoires; B42 - Les systèmes programmables; D1 - Schématisation. |  |
| Pré-requis : |  | Cours sur la logique (algèbre de Boole, tableau de Karnaugh, portes logiques). Initiation au logiciel de simulation. |  |
| DONNEES TECHNIQUES |  |  |  |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : |  | Un ordinateur équipé du logiciel Orcad. Une imprimante. Le système Simu en fonctionnement. |  |
| Documents à utiliser : |  | Dossier technique du store. Documentation d’aide à l’utilisation du logiciel Orcad. |  |

TRAVAIL DEMANDE

Le traitement des informations issues des capteurs est assuré dans le store automatique SIMU par une carte spécifique construite autour d’un composant à très grande intégration, le micro-contrôleur. Pour comprendre la logique de fonctionnement du store on se propose de remplacer ce composant par des structures faisant appel à la logique combinatoire (on négligera en conséquence toutes les fonctions de temporisation que réalise la carte réelle).

1- Etude du mode manuel

- A partir du système et de la documentation technique, lister les éléments (capteurs, boutons, actionneurs) nécessaires au fonctionnement du store en mode manuel.

- Pour établir le fonctionnement dans ce mode, compléter la table de vérité du document réponse n°1.

- Déterminer et simplifier au maximum les équations logiques de la montée (MONT) puis de la descente (DESC) du store (appeler le professeur pour valider).

- Etablir le logigramme correspondant en utilisant les portes logiques suivantes :

- Saisir sous orcad ce logigramme (appeler le professeur).

- Définir les stimuli des signaux d'entrées suivants :

- Effectuer une simulation d'une durée correcte.

- Visualiser les signaux d'entrées et ceux des sorties (MONT et DESC).

- Vérifier la conformité des courbes obtenus avec la table de vérité précédemment établie.

2-  Etude du mode automatique

- A partir du système et de la documentation technique, lister les éléments (capteurs, boutons, actionneurs) nécessaires au fonctionnement du store en mode manuel.

- Pour établir le fonctionnement dans ce mode, compléter la table de vérité du document réponse n°1.

3- Synthèse

On désire simuler l'ensemble du fonctionnement (en mode automatique ou manuel), les équations logiques de M et D deviennent donc :

M=auto.Mmanuel+auto.Mauto

D=auto.Dmanuel+auto.Dauto

- Rajouter sur le schéma structurel tous les éléments permettant d'avoir la structure complète (mode automatique et mode manuel).

- Définir les stimuli de auto et cs (voir ci-dessus).

- Effectuer la simulation, visualiser les signaux adéquats puis appeler le professeur pour valider.

DOCUMENT REPONSE N°1

Table de vérité en mode manuel :

avec cv = capteur vent, a = bouton arrêt, d = bouton descente, m = bouton marche et 
DESC= descendre le store et MONT = monter le store

|  |  | cv | a | d | m |  | DESC | MONT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

DESC =

MONT =

Table de vérité en mode automatique :

|  |  |  | cv | cs |  | DESC | MONT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

MONT =

DESC  =