| Activité 2 |  |  |  |  |  |  | Support : « éolienne » |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulations |  | TD |  |  | Evaluation |  |  |  | Durée : 2h |  |
| Compétences à acquérir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Approfondir la culture technologique |  |  |  | B- Représenter - Communiquer |  |  |  | C- Simuler, mesurer un comportement |  |  |
| A1 | A2 |  | A3 | B1 |  | B2 |  | C1 |  | C2 |
| Matériel à disposition : - PC avec connexion internet |  |  |  |  |  |  |  | Documents à disposition : - Liens web dans le texte - Fiche « Fonctionnement éolienne.pdf - Fiche « Présentation de l’éolienne TURBOWINDS T400-34 .pdf». |  |  |

Etude générale - Technologie

L’éolienne permet de convertir cinétique du vent en énergie électrique. Elle produit de l’électricité à partir d’une énergie naturelle et renouvelable. Afin de comprendre le fonctionnement général d’une éolienne, nous allons étudier dans un premier temps l’éolienne à axe horizontal TurboWinds T400-34.

- Lire la fiche « Fonctionnement éolienne.pdf »

- Lire la fiche « Présentation de l’éolienne TURBOWINDS T400-34 .pdf».

- Consulter le site de TurboWinds ( http://www.turbowinds.com/index.php?page=t400-34)

- Légender le schéma ci-dessous à l’aide des mots suivants : Nacelle, Axe rotor pale (lent), pale, multiplicateur de vitesse, génératrice, système de freinage, mat tubulaire.

- Expliquer le principe de fonctionnement d’une éolienne.

- Donner les avantages et les inconvénients de ce type d’installation (présence de vent, stockage,…).

Le multiplicateur de vitesse

- Expliquer le principe du multiplicateur de vitesse placé dans la nacelle de l’éolienne.

- Relever le rapport de multiplication du multiplicateur pour l’éolienne TurboWinds T400-34.

- On donne une vitesse tangentielle en bout de pale du vent V = 60 m/s A l’aide de la formule 
V = N * (π/30) * R 
V : Vitesse du vent en m/s, N : Vitesse de rotation en tr/min, R : Rayon du disque balayé en m
Quelle est la vitesse de rotation du rotor des pales ?

- Calculer alors la vitesse de rotation en sortie du multiplicateur (via la génératrice).

La génératrice

- Expliciter le principe de fonctionnement de la génératrice.

- A quel élément simple de la vie courante peut-on comparer une génératrice d’éolienne?

Puissance récupérable – Loi de BETZ

On donne les formules suivantes :

- Déterminer le rapport entre la puissance du vent (énergie cinétique) et la puissance récupérable par une hélice d’éolienne.

- Exprimer ce rapport sous forme de %.

- Compléter le tableau suivant :

|  | Eolienne TURBOWIND Diamètre pale = 34m | Eolienne particulier Diamètre pale = 4m |
| --- | --- | --- |
| Vitesse du vent (m/s) | Puissance récupérable (kW) | Puissance récupérable (kW) |
| 0 |  |  |
| 5 |  |  |
| 10 |  |  |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |

- Tracer les courbes Précupérable = f ( Vvent) à l’aide d’un tableur d’une suite logicielle.

- Quelle est la puissance maximale fournie par une éolienne de diamètre pale = 3m ?

- A partir de quelle vitesse est-elle atteinte ?

Implantation d'une éolienne domestique

| EOLIENNE SKYSTREAM 3.7 |  |
| --- | --- |
| Après l’étude des vents et de l’implantation sur le terrain souhaité, notre choix s’est porté sur l’éolienne SKYSTREAM 3.7 du fabricant SKYSTREAM. |  |

- Consulter le site du fabricant SKYSTREAM ainsi que la documentation fournie (format pdf).
Vous vous intéresserez en particulier aux caractéristiques de l’éolienne.

- Relever les caractéristiques liées à la production d’énergie ainsi que les caractéristiques de l’éolienne.

- A l’aide de l’étude précédente, vérifier les performances indiquées par le constructeur (loi de BETZ).

- Commenter les écarts obtenus ?

- Quel est le prix de ce système ?