| Activité 2-2 |  |  |  |  |  |  |  | Support : DAEV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulations |  | TD |  |  | Evaluation |  |  |  |  | Durée : 1h |  |
| Compétences à acquérir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Analyser |  |  | B- Modéliser |  |  |  |  | C- Expérimenter |  | D- Communiquer |  |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |  | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : - Banc d’essai de la DAEV. - Multimètre et des masses. |  |  |  |  |  |  |  | Documents à disposition : - Dossier technique de la DAEV. - Fiche sur la définition d’un couple. |  |  |  |

Introduction :

Quand un effort volant apparaît, celui-ci est transmis mécaniquement à la crémaillère et électriquement au calculateur par l’intermédiaire du capteur de couple.
L’effort volant provoque la déformation d’une barre de torsion montée en série sur la colonne; cette déformation est mesurée électriquement puis transmise au calculateur.

| Analyses préalable : - A partir du dossier technique, compléter la représentation fonctionnelle de ce capteur. - D’après le dossier technique, rappeler les caractéristiques de ce capteur. |  |
| --- | --- |

Etude des caractéristiques de ce capteur :

Afin de vérifier ses caractéristiques, vous allez appliquer différents couples sur la barre de torsion tout en mesurant le courant Icouple.

- Préparer le câblage puis appeler le professeur pour vérification.

- Effectuer les mesures.

- Comparer les résultats obtenus avec les informations données dans le dossier technique et conclure.

Questions annexes :

- Quelle est l’intensité du courant pour un couple nul ? Pourquoi cette valeur n’est pas nulle ?

- Dans le dossier technique, on parle d’information « redondante » ; qu’est-ce que cela signifie ? et pourquoi avoir telle information ?