| Activité 2-2 |  |  |  |  |  |  |  | Support : Store SIMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulations |  | TD |  |  | Evaluation |  |  |  |  | Durée : 1h |  |
| Compétences à acquérir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Analyser |  |  | B- Modéliser |  |  |  |  | C- Expérimenter |  | D- Communiquer |  |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |  | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 |
| Matériel à disposition : - Un capteur de luminosité. - Une plaque d’essais - Un générateur de tension continu, deux multimètres, un luxmètre. |  |  |  |  |  |  |  | Documents à disposition : - Dossier technique du store |  |  |  |

Introduction :

Le capteur fournit une information électrique qui dépend de l’éclairement qu’il reçoit. Cet éclairement est fonction de :

 L’exposition (nord, sud, ...)

 La zone géographique.

Analyses préalable :

- D’après l’analyse fonctionnelle du dossier technique, quel type d’information délivre le capteur ?

- Compléter l’actigramme suivant définissant ce capteur:

Etude du capteur et de FS11 :

Le capteur est alimenté entre 0V et +5V, vous disposez d’une plaque d’essais avec une résistance de 4.7k, d’un luxmètre et de 2 multimètres :

- Alimenter la maquette.

- Brancher le capteur.

- Préparer le câblage des 2 multimètres pour mesurer :
- le courant délivré par le capteur,
- la tension aux bornes de la résistance (représentative du courant car U=RxI)

Appeler le professeur pour valider puis mettre en œuvre ce protocole.

- Faire les mesures et tracer les fonctions de transfert correspondantes.

- Conclure.