ANNEXEN°1

ANNEXE N°2 (NOMENCLATURE)

| Rep. | Nbr. | Désignation | Matière/Fournisseur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | BATI laminé,plié,soudé | E 24 large plat 8*250 |
| 2 | 1 | Carte électronique |  |
| 3 | 1 | capteur |  |
| 4 | 1 | Roue 23 dents | Cu Sn 12 N |
| 5 | 2 | Came | E 24 étiré f 45 |
| 6 | 1 | Vis CHC M8-20 | Z 6 CND 18/12 |
| 7 | 2 | Palier | Résine moulée |
| 8 | 1 | Axe de vis | 35 CD4 |
| 9 | 1 | Coussinet C 14/20 x 20 | BP 25 METAFRAM |
| 10 | 1 | Vis sans fin, 1 filet à droite | 35 CD 4 |
| 11 | 1 | Clavette parallèle, forme C 5x5x39 |  |
| 12 | 1 | Coussinet C 15/21*20 | BP 25 METAFRAM |
| 13 | 1 | Equerre (support moteur) | E 24 cornière 50 x 60 x 6 |
| 14 | 2 | Vis CHc, M6-14 + Ecrou Nylstop |  |
| 15 | 1 | Goupille NLM 334 06 30 | 55 S7 bruni NORELEM |
| 16 | 1 | Ecrou H, M8 | Z 6 CND 18/12 |
| 17 | 1 | Rondelle |  |
| 18 | 1 | Accouplement | E 24 |
| 19 | 3 | Vis FHc, M6-12 |  |
| 21 | 4 | Goujon de fixation M12 |  |
| 22 | 4 | Ecrou H, M12 |  |
| 23 | 1 | Levier moteur | tubes carrés 35 x 35 |
| 24 | 1 | Arbre de roue | E 24 rond 25 |
| 25 | 2 | Coussinet C 25/30 x 20 | BP 25 METAFRAM |
| 26 | 1 | Carter | ACIER tôle ép 1 |
| 27 | 1 | Goupille NLM 334 08 30 | 55 S7 bruni NORELEM |
|  | 1 | Rep. 30 à 36 Ensemble Moteur | VALEO MFD 250 |
| 30 | 1 | Carter du réducteur |  |
| 31 | 1 | Arbre de sortie du réducteur |  |
| 32 | 1 | Joint | Elastomère |
| 33 | 1 | couvercle réducteur |  |
| 34 | 4 | Vis H, M4-10 à embase |  |
| 35 | 2 | Vis H, M4-10 à embase |  |
| 36 | 1 | Carter moteur |  |