LOGIQUE COMBINATOIRE – SYNTHÈSE

Les signaux logiques

Dans un système logique, l’information traitée est de type binaire. Elle est représentée par des signaux électriques à 2 états. Ces signaux diffèrent suivant la logique employée.

Logique à contact

a = 0 : le courant ne passe pas
 a = 1 : le courant passe

Ces signaux logiques sont des organes de commande

→ la valeur 0 si le récepteur est au repos.
→ la valeur 1 si le récepteur est au travail.

La logique combinatoire

Elle permet de modéliser les organes de commande

Ex : Pour l’equation L = /a . b + c . /b

Equations logiques

a + a = a        a + 1 = 1    a + 0 = a     a + /a = 1

a . a = a         a . 1 = a      a . 0 = 0      a . /a = 0

| Commutativité : | a + b = b + a a . b = b . a |
| --- | --- |
| Associativité : | a + b . (c . d) = a + (b . c) . d |
| Distributivité de ./+ : | a . (b + c) = (a .b) + (a . c) |
| Distributivité de +/. : | a + (b . c) = (a + b) . (a + c) |
| Simplification par absorption : | a + (a . b) = a |
| Simplification par développement : |  |

Portes logiques

porte « ou »

porte « et »

porte «  non »

Certaines portes peuvent avoir une double utilité comme :

porte « non ou »

porte « non et »